附件一、共同實驗室的一般安全衛生工作守則

- 場所應保持整潔，定期環境整理及整頓，藥品儀器應各得其所，可能發生危險之因素及對應之安全衛生設備應置於明顯易得之處。

- 實驗室應有玻璃窗，且不可遮蔽，以防室內事故發生時，能及時發現與搶救。

- 具揮發性藥品之操作必須於抽氣櫃中進行，且具揮發性化學藥品應存放於抽氣藥品櫃。

- 進入實驗室時應穿實驗服，或依需要配戴安全眼鏡及穿工作鞋等防護器具，並遵守標準操作程序進行實驗。

- 確切遵守實驗室之工作守則與禁止警告標示事項。

- 不得於實驗室內飲食(包含喝飲料)，更不得將食物、飲料與化學物品同置於實驗桌或藥品櫃內。

- 嚴禁抽菸，以防化學物品爆炸或起火。

- 禁止於操作中嬉戲、打鬧。

- 教導試管、玻璃器皿等之正確使用方法。

- 避免操作過程中危險行為之發生。

- 初學者操作時，應有人從旁督導。

- 化學品或器材之搬移時，教導正確的搬移模式，勿只用單手提起。

- 實驗室內物品之放置不得影響人員之安全及通行。玻璃、刀片、針頭、吸管尖等廢棄物，均放置於硬紙盒內，包紮完整，以免割傷。

- 實驗是廢棄物之處理應依「本校實驗室一般廢棄物、感染性廢棄物及實驗室廢液」等作業規範辦理。

  - 不得隨意丟棄與亂倒廢棄物。

  - 教導正確的酸鹼稀釋順序與注意事項。

  - 液體之轉移、以安全吸球操作、勿用嘴吸。傾注腐蝕性液體時，須藉漏斗轉注，並於水槽上或戴手套執行。

- 高壓氣體鋼瓶之操作與管理

  - 確知氣體無誤方可使用。

  - 鋼瓶應標示裝載氣體之種類，以防誤用。

  - 鋼瓶外表之顏色不得擅自變更或擦掉。

  - 鋼瓶應加固定，並置陰涼處，勿受日光直射。

  - 更換鋼瓶後應檢查容器口及配管銜接處是否漏氣。

  - 鋼瓶應妥善管理與整哩，發現變形、漏氣應立即通知管理員與維護單位儘速處理。

- 電器災害之防止

  - 電器器材之裝備與保養，非專職維修人員，不可自行進行。

  - 不得以濕手或濕操作棒操作開關，且電器應遠離水源。

  - 除特別用塑膠完全包裹之設備外，實驗室之所有電器應盡量接地。

  - 當電器設備或電路著火時，須用不導電之滅火設備滅火。

- 使用延長線應注意下列各項：

  - 不得任意放置於通道上，以免因絕緣破損造成短路，必要時應加裝保護管並黏貼於地面。

  - 插座不足時，不能連續串接或分接，以免造成超載或接觸不良。

  - 裝接設備、儀器之電源應通知本系派專責人員安裝，不可擅自處理。

- 遇有警鈴響時，應立即關閉瓦斯及各項氣體，並儘速離開實驗室。

- 非上班時間內做實驗應有人照應，嚴禁單獨一人進行危險性實驗，晚上不可留下過夜。

- 實驗後請將工作區域清理擦拭，公用儀器室、抽氣櫃、滅菌鍋內請勿留置個人實驗用品，以利下一位實驗者使用。

- 認清及牢記最近的滅火器、急救箱及緊急沖身洗眼器位置，並熟知使用方法。

- 實驗結束最後離開者應檢視儀器、門窗、空調、電源、水源是否確實關閉後方可離開。

- 當有事故發生時，請向各實驗室管理員求援。

中國醫藥大學口腔衛生學系暨牙醫學系共同實驗室操作平台使用申請書

附件二

編號：

（由主管單位填寫）

基本資料

| 計畫名稱 | 中文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文 |  |  |  |  |  |
| 計畫核准編號 |  |  |  |  |  |  |
| 計畫補助單位 |  |  |  | 核定經費 |  | NT＄ |
| 計畫全程 執行期限 |  | 自民國 年 月 日起至民國 年 月 日 |  |  |  |  |
| 申請單位名稱 (學院或中心) |  |  |  |  |  |  |
| 申請主持人 |  | 姓名： | 職稱： |  | 所屬系所： |  |
|  |  | 電話： | E-mail： |  |  |  |
| 參與研究人員姓名（請詳列會進出共同實驗室者，含共、協同研究人員、專兼任研究助理等） |  |  |  |  |  |  |
| 協同主持人(1) |  | 姓名： | 職稱： |  | 所屬系所： |  |
|  |  | 電話： | E-mail： |  |  |  |
| 協同主持人(2) |  | 姓名： | 職稱： |  | 所屬系所： |  |
|  |  | 電話： | E-mail： |  |  |  |
| 研究助理(1) |  | 姓名： | □ 專任 □ 兼任 |  | 所屬系所： |  |
|  |  | 電話： | E-mail： |  |  |  |
| 研究助理(2) |  | 姓名： | □ 專任 □ 兼任 |  | 所屬系所： |  |
|  |  | 電話： | E-mail： |  |  |  |
| 備註： 1.每人每次申請以不超過2個計畫為原則。 2.每一計畫得使用共同實驗室半個（0.5個）操作平台（Bench），至多不得超過2個操作平台。 3.請附『研究計畫核准清單』乙份。 4.申請共同實驗室使用平台以一年為限。 5.請按照以下流程會簽，最後送交口腔衛生學系暨牙醫學系。 |  |  |  |  |  |  |

(續下頁)

本人因研究計畫所須，申請使用共同實驗室，並願意遵守口腔衛生學系暨牙醫學系共同實驗室使用及管理辦法。 申請人（簽章）： 日期：

系主任： 日期：

| 申請日期 | 民國 年 月 日 | 牙醫學系收件日期 | 民國 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |

表LS001

(本申請計畫書各項目均須填寫，但篇幅長短及頁數可自行調整)

- 審核結果（以下由主管單位填寫）

| 本申請書經_______ 年度_______ 次口腔衛生學系暨牙醫學系共同實驗室管理小組會議通過核定使用。 |  |
| --- | --- |
| 第一年 使用期限 | 自民國 年 月 日起至民國 年 月 日止 |
| 第二年 使用期限 | 自民國 年 月 日起至民國 年 月 日止 |
| 第三年 使用期限 | 自民國 年 月 日起至民國 年 月 日止 |
| 備註 |  |

表LS002